Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………………

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

| Fastighetsbeteckning: | Adress: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Utförande entreprenör: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollerat mot | Kontrollmetod | Datum | Anmärkning | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. | Byggherren | BFS 2024:4 | Visuellt |  |  |  |
| Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för transport av farligt avfall och annat avfall. | Byggherren | 36 § Avfallsförordningen. | Visuellt. |  |  |  |
| Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för hantering av asbest. | Byggherren | AFS 2006:01. | Visuellt. |  |  |  |
| Rivningsmaterialet sorteras varsamt. | Byggherren | Miljöbalken 15 kap. | Löpande visuellt. |  |  |  |
| Rivningen utförs varsamt (Dammspridning begränsas, olägenhet för omgivningen minimeras) | Byggherren | Miljöbalken 15 kap. | Löpande visuellt. |  |  |  |
| Deponikvitto insändes tillsammans med signerad kontrollplan till bygglovsenheten efter utförd åtgärd. | Byggherren |  | Deponikvitto. |  |  |  |
| Material inventering bifogas med kontrollplanen innan och efter utförd åtgärd. | Byggherren |  | Löpande. |  |  |  |
| Fastigheten/tomten är i ordnat skick efter utförd rivning (Ingen betydande olägenhet för omgivningen eller risk för olyckor) | Byggherren |  | Visuellt. |  |  |  |
| Utförande åtgärd överensstämmer med rivningslovet/rivningsanmälan. | Byggherren | Rivningslovet/rivningsanmälan. | Visuellt. |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall Dokumentation av mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas. | Byggherren | PBL 10 kap. 6§ (2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614) | Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. |  |  |  |

Bilaga – Farligt avfall vid rivning

Syfte: Säkerställa att alla riskmaterial identifieras, hanteras och dokumenteras enligt lagkrav.

1. Byggmaterial med farliga ämnen

|  | Material | Vanliga användningsområden | Åtgärd vid upptäckt |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Asbest | Takplattor, ventilationskanaler, rörisolering, golvmattor, fasadskivor (före 1982) | Endast certifierad personal får riva. Provtagning vid misstanke. |
| ☐ | CFC, HCFC, HFC | Byggisolering, kyl- och frysskåp, mindre kylanläggningar, stationära kylanläggningar, övrig CFC mm | Hanteras av certifierad person på certifierat företag. |
| ☐ | PCB | Fogmassor, golvmassor, isolerrutor (1956–1973) | Anmäl innan sanering startar. Saneras av godkänd entreprenör. Rapporteras till miljökontoret. Se PCB-förordning. |
| ☐ | Blyfärg | Målade trä- och metallytor, särskilt fönster och dörrar före 1970 | Slipning/rivning med skyddsutrustning. Avfall som farligt avfall. |
| ☐ | Impregnerat trä | Altaner, staket, stolpar, fönsterkarmar | Sorteras som farligt avfall, får ej flisas eller brännas i vanlig panna. |
| ☐ | Kvicksilver | Termometrar, gamla elbrytare, vissa lysrör | Förpackas och lämnas som farligt avfall. |
| ☐ | Olje-/bränslerester | Maskinrum, pannor, spill på betonggolv | Saneras av miljöentreprenör, massor provtas vid behov. |

2. El- och elektronikavfall

|  | Material | Vanliga exempel | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Kyl-/frysanläggningar | Vitvaror, kylrum | Lämnas till godkänd mottagare som hanterar köldmedier. |
| ☐ | Armaturer med kvicksilver | Lysrör, kompaktlysrör | Tas ned hela, sorteras som farligt avfall. |
| ☐ | Elcentraler och kablar | Byggcentraler, kabeldragningar | Kabel med PVC-isolering kan innehålla bly/klor – sorteras separat. |
| ☐ | Elcentraler och kablar | Byggcentraler, kabeldragningar | Kabel med PVC-isolering kan |

3. Sorteringskrav på rivningsplats

☐ Betong och tegel (rena)

☐ Metaller

☐ Trä (obehandlat)

☐ Gipsskivor

☐ Plast

☐ Glas

☐ Farligt avfall (se punkt 1 och 2 ovan)

4. Rapportering och dokumentation

☐ Innan rivning: Inventeringsrapport med markerade riskmaterial på ritningar.

☐ Under rivning: Fotodokumentation och dagbok över hanterade riskmaterial

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |
| --- | --- | --- |

Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.